서버 ↔ 통신모듈 프로토콜 개선안_v1

문서 목적: 다음 주 프로토콜 협의 준비 (펌웨어 · 서버 · 대시보드)

상태: 방향·수치 확정 · 구현 전 · 펌웨어 리뷰 대기

작성일: 2026-07-31 · 개정: v1.7 (첫장·시각화 보강)

기준: 데이터폼 최종안.md (0x0C)

제안 wire: `0x0D`

Topic: sungil/{축산업등록번호}/{축종코드}/raw · …/cmd

──────────────────────────────────────────

첫장 — 1페이지 브리핑

한 줄

MQTT on-wire를 JSON/`0x0C` 고정 79B에서, 바이너리 `0x0D`(raw 가변 + cmd 17B)로 통일한다. thermo는 8B(×10)로 raw·cmd 공유.

왜

| 문제 | 대응 |
| --- | --- |
| raw 79B 고정 · out/thermo 반복 낭비 | sparse out + thermo omit (A/B/C 슬롯 수는 유지) |
| cmd JSON · 이름-값 · 펌웨어 파싱 부담 | cmd도 바이너리 · 순서=의미 |
| vent 정수% · deviation 10.0 상한 | B안: 전부 ×10 · vent 100.0 · deviation 10.5 |

결정 한눈에

[text]

Topic     sungil/{축산업등록번호}/{축종코드}/raw|cmd
공통      바이너리 · ver=0x0D · CRC(ver~끝) · QoS1 · 이름 없음
raw       A/B/C 항시 · sparse out · thermo_omit · 직전값=DB · full=12주기
cmd       고정 17B · SET_CHANNEL_THERMO · thermo 8B = raw와 동일
ACK       별도 topic 없음 → cmd 직후 raw full-frame로 applied
비채택    presence(채널 생략) · zlib · multi-ctrl 묶음 · history 플래그

시스템 흐름

[흐름도 (mermaid 원문 — Word에서는 텍스트로 표시)]

flowchart LR
  CTRL[컨트롤러 RS-485] --> CM[통신모듈]
  CM -->|raw 0x0D| MQTT[(MQTT)]
  MQTT --> RS[RS passthrough]
  RS --> DB[(DB)]
  DB --> EDGE[Edge decode]
  EDGE --> UI[대시보드]
  UI --> CMDDB[(ctrl_thermo_command)]
  CMDDB --> C[C.py]
  C -->|cmd 17B| MQTT
  MQTT --> CM
  EDGE -.->|omit 시 직전 thermo| DB

크기 비교 (대표)

|  | 0x0C 지금 | 0x0D 제안 |
| --- | --- | --- |
| raw (out×2, thermo ON) | 79 B | ~61 B |
| raw (out×2, thermo omit) | 79 B | ~37 B |
| cmd | JSON 가변 | 17 B 고정 |

패킷 스케치

raw `0x0D` (가변)

[text]

[ver][flags][row_t|stall|eqpmn|run][temps|hum][A slot][B slot][C slot][CRC]
 flags.bit1 = thermo_omit
 slot     = eqpmn + mask + out×N + (omit? 0 : thermo8)

cmd `0x0D` (17 B)

[text]

[ver][cmd][stall_ty][stall_no][eqpmn_no][ch][eqpmn_code][thermo 8B][CRC]
 0x0D  0x01   …타깃…              0/1/2   EC        set|dev|min|max ×10

thermo 8 B (공통)

[text]

setpoint_x10 | deviation_x10 | min_vent_x10 | max_vent_x10
   u16 LE         u16 LE          u16 LE         u16 LE
 24.0→240       10.5→105        10.0→100      100.0→1000

다음 주 아젠다

펌웨어: 0x0D raw/cmd · thermo 8B · deviation 상한

서버: C.py 17B · Edge omit→DB 병합 · ACK 8B

DB: 직전 thermo 키·컬럼

컷오버: 0x0C+JSON 병행 기간

──────────────────────────────────────────

목차

확정사항

[현재 0x0C (참고)](#2-현재-0x0c-참고)

낭비와 개선

[raw 0x0D 상세](#4-raw-0x0d-상세)

[/cmd 0x0D 상세](#5-cmd-0x0d-상세)

영향 범위

미결 · 다음

변경 이력

──────────────────────────────────────────

1. 확정사항

| # | 항목 | 확정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 현장 평균 채널·출력 | 지표로 쓰지 않음 |
| 2 | 채널 슬롯 (raw) | A/B/C 항시 · presence 미채택 |
| 3 | raw 개선 | sparse out + thermo dirty |
| 4 | 포맷 | 바이너리 · 순서=의미 · 농장·축종은 topic |
| 5 | live/history | 구분 없음 · history 비트 미사용 |
| 6 | 장애 보충 | 동일 /raw · 단주기(초 가변) |
| 7 | thermo_omit | 패킷 공통 1 bit |
| 8 | full-frame | 재연결·부팅 · dirty 없음 · cmd 직후 · 12주기 |
| 9 | omit 허용 | full 아니고 직전 thermo와 동일 |
| 10 | 비채택 | zlib · multi-ctrl · presence · 신규 JSON cmd |
| 11 | ver | 0x0D (0x0C decode 호환) |
| 12 | 직전 thermo | DB |
| 13 | CRC | ver~payload 끝 · CCITT-FALSE |
| 14 | /cmd | 바이너리 · thermo 8 B = raw |
| 15 | ACK | 없음 → raw thermo 일치 → applied |
| 16 | thermo B안 | 4필드 모두 ×10 · raw·cmd 8 B |

raw flags

| bit | 이름 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 예약 0 | 구 history 미사용 |
| 1 | thermo_omit | 1=없음 · 0=full |
| 2~7 | 예약 0 |  |

thermo 8 B

| Off | Len | 필드 | 예 |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | 2 | setpoint_x10 | 24.0 → 240 |
| +2 | 2 | deviation_x10 | 10.5 → 105 |
| +4 | 2 | min_vent_x10 | 100.0 → 1000 |
| +6 | 2 | max_vent_x10 | 100.0 → 1000 |

| 필드 | 허용(권장) |
| --- | --- |
| setpoint | 5.0~40.0 |
| deviation | 0.5~10.5+ (상한 펌웨어 최종) |
| min/max vent | 0.0~100.0, min≤max |
| NA | 0xFFFF |

──────────────────────────────────────────

2. 현재 `0x0C` (참고)

[text]

[ver 1][flags 1][Row 75][CRC 2] = 79 B

| 구간 | 크기 |
| --- | --- |
| header | 2 |
| 식별 (row_t~run_mode) | 8 |
| 센서 | 10 |
| 채널 A/B/C ×19 | 57 (thermo 6 B, vent uint8) |
| CRC | 2 |

cmd 현행: JSON SET_CHANNEL_THERMO → 0x0D에서 17 B 바이너리로 교체.

──────────────────────────────────────────

3. 낭비와 개선

[흐름도 (mermaid 원문 — Word에서는 텍스트로 표시)]

flowchart TB
  subgraph now [0x0C]
    A1[고정 79B]
    A2[out 10칸 항상]
    A3[thermo 매주기 6B×3]
    A4[cmd JSON]
  end
  subgraph next [0x0D]
    B1[A/B/C 슬롯수 유지]
    B2[sparse out]
    B3[thermo 8B + omit]
    B4[cmd 17B 바이너리]
  end
  A2 --> B2
  A3 --> B3
  A4 --> B4
  A1 --> B1

| 낭비 | 조치 |
| --- | --- |
| 비활성 채널 19B | 수용 (펌웨어 A/B/C 항시) |
| out 패딩 | sparse |
| thermo 반복 | omit + DB + 12주기 full |
| cmd JSON | 17 B |

──────────────────────────────────────────

4. raw `0x0D` 상세

[text]

base = 22 B
slot = 1 + 2 + N + (omit ? 0 : 8)
total = base + 3×slot

| 시나리오 | 0x0C | 0x0D |
| --- | --- | --- |
| out 2 · thermo ON | 79 | ~61 |
| out 2 · thermo OFF | 79 | ~37 |
| out 10 · thermo ON | 79 | ~85 (sparse 전제에서 비목표) |

[흐름도 (mermaid 원문 — Word에서는 텍스트로 표시)]

sequenceDiagram
  participant CM as 통신모듈
  participant M as MQTT
  participant E as Edge/DB
  CM->>M: raw full (12주기/재연결/cmd후)
  M->>E: decode + DB thermo 갱신
  CM->>M: raw omit (설정 동일)
  M->>E: decode + DB 직전 thermo 병합

──────────────────────────────────────────

5. `/cmd` `0x0D` 상세

5.1 패킷 17 B

[text]

[ver][cmd][stall_ty][stall_no][eqpmn_no][channel][eqpmn_code][thermo8][CRC]
 1    1     1         1         1         1        1           8        2

| Off | 필드 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 0 | ver | 0x0D |
| 1 | cmd | 0x01 SET_CHANNEL_THERMO |
| 2~4 | 타깃 | stall_ty, stall_no, eqpmn_no |
| 5 | channel | 0=A, 1=B, 2=C |
| 6 | eqpmn_code | 예: 0x02 |
| 7~14 | thermo | §1 8 B |
| 15~16 | CRC |  |

5.2 예시

SP01:01:03 · B · EC02 · 24.0 / 10.5 / 10.0 / 100.0

[text]

0D 01 01 01 03 01 02 F0 00 69 00 64 00 E8 03 [CRC]

5.3 ACK 흐름

[흐름도 (mermaid 원문 — Word에서는 텍스트로 표시)]

sequenceDiagram
  participant UI as 대시보드
  participant C as C.py
  participant CM as 통신모듈
  participant E as Edge/ACK
  UI->>C: pending
  C->>CM: cmd 17B
  C->>C: sent
  CM->>E: raw full (thermo 8B)
  E->>E: sent ≡ raw → applied

| raw | cmd |
| --- | --- |
| …/raw | …/cmd |
| 식별 3B | 동일 |
| 슬롯 순서 | channel 0/1/2 |
| thermo 8 B | 동일 |

──────────────────────────────────────────

6. 영향 범위

| 구성요소 | raw | cmd |
| --- | --- | --- |
| 펌웨어 | 0x0D encode · omit · 12주기 | 17 B decode |
| C.py | — | 17 B publish |
| RS | passthrough | — |
| Edge | 0x0D · omit→DB 병합 | — |
| DB | 직전 thermo ×10×4 | command 테이블 유지 |
| command_ack | — | 8 B 비교 |
| 대시보드 | decode 스키마 정합 | 저장 API 동일 가능 |

──────────────────────────────────────────

7. 미결 · 다음

| # | 내용 | 담당 힌트 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 펌웨어 리뷰 (8 B · 17 B · deviation 상한) | 펌웨어 |
| 2 | DB 직전 thermo 스키마 | 서버/DB |
| 3 | C.py · Edge · 시뮬 작업 분해 | 서버 |
| 4 | 0x0C+JSON 컷오버 일정 | 전체 |

──────────────────────────────────────────

8. 변경 이력

| ver | 일자 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1 ~ v1.4 | 2026-07-31 | raw 압축 확정 |
| v1.5 | 2026-07-31 | cmd 15 B · thermo 6 B |
| v1.6 | 2026-07-31 | B안 thermo 8 B · cmd 17 B |
| v1.7 | 2026-07-31 | 첫장 브리핑 · mermaid · Canvas 브리핑 · 문서명 정리 |

──────────────────────────────────────────

구 파일명 `raw 프로토콜 압축 개선안_v1.md`와 동일 계열. 본 파일이 정본.